ПРОЕКТ

- Местные нормативы градостроительного проектирования  сельского поселения Квашёнковское Талдомского муниципального района Московской области

- 1. Общие положения

- 1.1.	В местных нормативах градостроительного проектирования сельского поселения Квашёнковское Талдомского муниципального района Московской области (далее – местные нормативы) используются следующие основные понятия:

- благоустройство территории поселения – комплекс предусмотренных правилами благоустройства территории поселения мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории;

- жилой квартал – часть жилой территория населенного пункта, ограниченная улицами, проездами, дорогами, пешеходными аллеями, естественными и искусственными рубежами;

- здание – результат строительства, представляющий собой объемную строительную систему, имеющую надземную и (или) подземную части, включающую в себя помещения, сети инженерно-технического обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения и предназначенную для проживания (жилое здание) и (или) деятельности людей, размещения производства, хранения продукции или содержания животных;

- индивидуальные жилые дома – отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не более чем три, предназначенные для проживания одной семьи (объекты индивидуального жилищного строительства);

коэффициент застройки жилого квартала  – отношение площади территории, застроенной жилыми домами (суммарной площади горизонтальных сечений жилых домов на уровне цоколя, включая выступающие части), к площади территории жилого квартала, выраженное в процентах;

многоквартирный дом (многоквартирный жилой дом) – жилое здание с числом квартир две и более, имеющих самостоятельные выходы либо на земельный участок, на котором размещен жилой дом, либо в помещения общего пользования в таком здании. Многоквартирный дом содержит в себе элементы общего имущества собственников помещений в таком доме в соответствии с жилищным законодательством;

объекты местного значения (объекты местного значения сельского поселения) – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления сельского поселения полномочий по вопросам местного значения сельского поселения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом Московской области, уставом поселения и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие поселения;

плотность застройки жилого квартала  – отношение суммарной поэтажной площади в квадратных метрах наземных частей жилых домов в габаритах наружных стен, включая встроенные и пристроенные нежилые помещения, к площади территории в гектарах жилого квартала;

- помещение – часть объема здания или сооружения, имеющая определенное назначение и ограниченная строительными конструкциями;

- сооружение – результат строительства, представляющий собой объемную, плоскостную или линейную строительную систему, имеющую наземную, надземную и (или) подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и предназначенную для выполнения производственных процессов различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов;

средняя этажность – отношение суммарной поэтажной площади наземной части жилых домов в габаритах наружных стен, включая встроенные и пристроенные нежилые помещения, к площади территории, застроенной этими жилыми домами (в случае, если площади этажей в каждом доме одинаковы и равны площади застройки, это отношение эквивалентно средней арифметической взвешенной этажности домов с весовыми коэффициентами в виде площадей застройки домов);

- территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары); к озелененной территории общего пользования относится часть территории общего пользования, предназначенная для различных форм отдыха населения, на которой произрастают древесные, кустарниковые и травянистые растения;

улица – территория общего пользования населенного пункта, ограниченная красными линиями, предназначенная для движения всех видов наземного транспорта, пешеходов, размещения инженерных коммуникаций, зеленых насаждений, водоотвода с прилегающих территорий и включающая в себя планировочные и конструктивные элементы, защитные и искусственные сооружения, элементы обустройства улиц и площадей.

1.2.	Помимо понятий, перечисленных в п. 1.1 настоящего раздела, в местных нормативах, используются понятия, содержащиеся в федеральных законах и законах Московской области, в национальных стандартах и сводах правил, в нормативах градостроительного проектирования Московской области, утвержденных постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30.

1.3.	Местные нормативы подготовлены в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области и органами государственной власти Московской области», Законом Московской области от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области», Законом Московской области от 05.12.2014 № 164/2014-ОЗ «О видах объектов областного значения, подлежащих отображению на схемах территориального планирования Московской области, видах объектов местного значения муниципального района, поселения, городского округа, подлежащих отображению на схеме территориального планирования муниципального района, генеральном плане поселения, генеральном плане городского округа Московской области», Законом Московской области от 15.02.2005 №42/2005-ОЗ «О статусе и границах Талдомского муниципального района, вновь образованных в его составе городских и сельских поселений и существующего на территории Талдомского района Московской области муниципального образования»,  постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30  «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области» (далее – нормативы градостроительного проектирования Московской области), с учетом законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, земельного, лесного, водного законодательств, законодательства об особо охраняемых природных территориях, об охране окружающей среды, об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, иного законодательства Российской Федерации и Московской области.

1.4.	  Местные нормативы являются муниципальным правовым актом по организации градостроительной деятельности в сельском поселении Квашёнковское Талдомском муниципальном районе Московской области (далее – сельское поселение Квашёнковское, сельское поселение), устанавливающим требования к характеристикам объектов местного значения в границах муниципального района.

1.5.	 Местные нормативы содержат совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения сельского поселения Квашёнковское объектами местного значения поселения (относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации), объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения поселения, и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов.

1.6. Сельское поселение Квашёнковское входит в состав Сергиево-Посадской рекреационно-аграрной устойчивой системы расселения Московской области. Сельское поселениея Квашёнковское включает в себя 44 сельских населенных пункта. Административным центром является село Квашёнки.

2. Основная часть – расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения сельского поселения Квашёнковское объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения

2.1. Расчетные показатели в области жилищного строительства*.

2.1.1. Максимально допустимая этажность жилых и нежилых зданий в населенных пунктах сельского поселения Квашёнковское принимается 3 этажа.

Допускается строительство и реконструкция жилых и нежилых зданий с отклонением от установленной максимально допустимой этажности в случаях, на условиях и в порядке, предусмотренными нормативами градостроительного проектирования Московской области.

2.1.2. При определении максимальной этажности жилого дома в число этажей включаются все надземные этажи кроме технического, в том числе мансардный и цокольный, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м. При различном числе этажей в разных частях жилого дома, а также при размещении жилого дома на участке с уклоном, когда за счет уклона увеличивается число этажей, этажность определяется отдельно для каждой части жилого дома.

2.1.3. Элементом планировочной структуры территорий, застраиваемых жилыми домами, является жилой квартал.

2.1.4. Для расчета предельно допустимых параметров застройки жилого квартала (части жилого квартала) многоквартирными жилыми домами используются показатели - максимальный коэффициент застройки жилого квартала жилыми домами, максимальная плотность застройки жилого квартала жилыми домами, значения которых в зависимости от средней этажности приведены в таблице 1.

2.1.5. При застройке земельных участков индивидуальными жилыми домами максимальный коэффициент застройки земельного участка  40 %.

________________

* Объекты, связанные с решением вопросов местного значения муниципального района. Расчетные показатели для них приводятся в информационно-справочных целях и не являются предметом утверждения в местных нормативах.

Таблица 1

| Средняя этажность многоквартирных жилых домов в жилом квартале | Максимальный коэффициент застройки жилыми домами, % | Максимальная плотность застройки жилыми домами, м2/га |
| --- | --- | --- |
| 1 | 44,7 | 4470 |
| 2 | 35,9 | 7190 |
| 3 | 29,7 | 8920 |
| 4 | 25,5 | 10200 |
| 5 | 22,3 | 11150 |

2.2. Расчетные показатели в области озеленения территорий.

2.2.1. Для расчета потребности населения в озелененных территориях используется показатель – минимальная площадь озелененных территорий в квадратных метрах на одного жителя. В озелененную территорию вместе с парками и озелененными территориями общего пользования (скверами, бульварами) включаются озелененные части территорий при объектах жилищного строительства, при объектах образования, здравоохранения, культуры, спорта, административно-управленческих и иных объектах. Минимальная площадь озелененных территорий в границах населенного пункта составляет 22,8 м2/чел, в том числе озелененных территорий общего пользования 7,3 м2/чел.

2.2.2. Площадь парков (скверов) в сельских населенных пунктах принимается из расчета не менее 3,0 м2/чел., но не менее 0,5 га в остальных населенных пунктах.

2.3. Расчетные показатели объектов социального и коммунально-бытового назначения.

2.3.1. Виды и примерный состав объектов социального и коммунально-бытового назначения, которые могут размещаться в населенных пунктах сельского поселения Квашёнковское, приведены в таблице 2. При определении минимально необходимых размеров территории для размещения в поселении указанных объектов применяется показатель - минимальная удельная площадь территории для размещения объектов в расчете на 1 тыс. человек.

Таблица 2

| Вид объектов | Примерный состав объектов | Минимальная удельная площадь территории, га /тыс. чел. |
| --- | --- | --- |
| Объекты физической культуры и спорта* | Спортивный зал, физкультурно-оздоровительные комплекс, стадион, спортивная площадка | 0,34(0,024) |
| Объекты торговли и общественного питания* | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров, торговый центр, рынок, ярмарка, кулинария, пункт общественного питания, кафе, столовая, ресторан | 0,24 |
| Объекты коммунально - бытового назначения* | Приемный пункт химчистки и прачечной, парикмахерская, ателье, мастерские по пошиву и ремонту одежды, обуви, ремонтные мастерские бытовой техники и электроники, гостиница, баня, предприятие жилищно-коммунальных услуг, аварийно-ремонтная служба, аварийно-спасательная служба, общественный туалет | 0,06 |
| Объекты связи, финансового и делового назначения * | Отделение почтовой связи, отделение банка, междугородный переговорный пункт, юридическая консультация, нотариальная контора, ломбард | 0,11 |
| Объекты здравоохранения*** | Аптека, молочная кухня, пункт оказания первой медицинской помощи, амбулаторно-поликлиническое учреждение | 0,055 |
| Объекты образования*** | Муниципальные дошкольные образовательные организации, муниципальные общеобразовательные организации, муниципальные организации дополнительного образования детей (детско-юношеская спортивная школа, музыкальная школа, школы искусств) | 0,84 (0,79) |
| Объекты культуры и досуга* | Библиотека, клуб или учреждение клубного типа, музей | 0,027 |
| Административные и управленческие объекты** | Объекты органов местного самоуправления, общественных организаций и объединений, подразделений полиции, пожарного депо | 0,05 |

Примечания:

- Для отдельно взятого населенного пункта допускается неполный набор объектов, обслуживающих его жителей. Недостающие объекты обслуживания могут размещаться на территории других населенных пунктов поселения.

- Административные объекты, объекты здравоохранения, образования, культуры, связи, коммунального и бытового назначения, обслуживающие жителей поселения, размещаются преимущественно в селе Квашёнки и деревне Кошелёво.

- В строке «Объекты физической культуры и спорта» в скобках приведен показатель без учета стадионов и спортивных площадок (плоскостных спортивных сооружений).

- В строке «Объекты образования» в скобках приведен показатель для организаций дошкольного, начального общего и среднего общего образования.

- * Объекты, связанные с решением вопросов местного значения сельского поселения и муниципального района. Расчетные показатели для таких объектов приводятся в целом без разделения объектов местного значения сельского поселения и муниципального района.

- ** Объекты, связанные с решением вопросов местного значения сельского поселения и муниципального района, регионального значения, федерального значения. Расчетные показатели для них приводятся в информационно-справочных целях и не являются предметом утверждения в местных нормативах.

- *** Объекты, не связанные с решением вопросов местного значения сельского поселения. Расчетные показатели для них приводятся в информационно-справочных целях и не являются предметом утверждения в местных нормативах.

2.3.2. Минимальная обеспеченность населения сельского поселения Квашёнковское объектами общественного питания, торговли, бытового обслуживания, физической культуры и массового спорта в виде емкостных характеристик предоставляемых в них услуг в расчете на 1 тыс. человек, принимается:

1) площадью торговых объектов - 1510 м2;

2) услугами общественного питания – 40 посадочных мест;

3) бытовыми услугами – 10,9 рабочих мест;

4) единовременной пропускной способностью объектов спорта – 28 единиц;

5) площадью спортивных залов – 106 м2;

6) площадью спортивных плоскостных сооружений – 948,3 м2.

2.3.3. Минимально необходимые площади земельных участков в зависимости от емкостных характеристик (вместимость, мощность, пропускная способность) размещаемых на них объектов социального и коммунально-бытового назначения рекомендуется принимать в соответствии с приложением № 1 к местным нормативам.

2.3.4. При размещении на территории населенного пункта объектов общественного питания, торговли, бытового обслуживания, физической культуры и массового спорта для работников и посетителей объектов рекомендуется предусматривать приобъектные автостоянки (парковки) с количеством парковочных мест в зависимости от вида и емкостных характеристик объектов в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3

| Виды объектов | Количество парковочных мест |
| --- | --- |
| Офисы и административные здания | 1 место на 50-60 м2 общей площади здания |
| Магазины | 1 место на 40-50 м2общей площади, но не менее 2 мест на объект |
| Спортивные залы | 1 место на 5-7 мест в раздевалке |
| Кафе, ресторан | 1 место на 7-10 посадочных мест, но не менее 4 мест на объект |
| Отделение связи | 2 места на объект |
| Отделение банка | 2 места на объект |
| Баня | 1 место на 6-7 мест |

2.3.5. Площадь территории для размещения одного автомобиля на автостоянках принимается 22,5 м2. При устройстве автостоянок в уширениях проезжих частей улиц и проездов площадь для размещения 1 автомобиля принимается 18,0 м2.

2.4. Расчетные показатели в области благоустройства придомовой территории.

2.4.1. Часть земельного участка, предназначенного для размещения многоквартирного жилого дома, незастроенная непосредственно многоквартирным жилым домом, образует придомовую территорию с элементами благоустройства и обслуживания дома, включая:

1) подходы и подъезды к дому;

2) стоянки для хранения индивидуального автомобильного транспорта (включая гостевые и приобъектные, если в доме есть встроенные и пристроенные нежилые помещения);

3) территория зеленых насаждений с площадками для игр и отдыха, занятий физической культурой и спортом;

4) хозяйственные (контейнерные) площадки для сбора мусора.

2.4.2. Для расчета минимального размера элемента придомовой территории используется показатель - минимальная удельная площадь элемента придомовой территории. Удельная площадь элемента придомовой территории определяется как отношение площади элемента придомовой территории в квадратных метрах, к общей площади квартир, встроенных и пристроенных помещений многоквартирного жилого дома в квадратных метрах. Показатели минимальной удельной площади придомовой территории и отдельных ее элементов для многоквартирных жилых домов приведены в таблице 4.

Таблица 4

| Придомовая территория многоквартирного жилого дома и ее элементы | Минимальная удельная площадь придомовой территории и ее элементов |
| --- | --- |
| Стоянки для хранения индивидуального автомобильного транспорта * | 0,26 |
| Территория зеленых насаждений с площадками для отдыха, игр и занятий физической культурой и спортом | 0,48 |
| Хозяйственные (контейнерные) площадки для сбора мусора* | 0,005 |
| Придомовая территория в целом | 1,05 |

Примечание:

1. Применительно к встроенным и пристроенным нежилым помещениям  допускается перераспределять до 80 % удельной площади территории зеленых насаждений с площадками для игр, отдыха, занятий физической культурой и спортом в пользу удельной площади приобъектных стоянок, обслуживающих нежилые помещения.

2. Допускается устройство общих контейнерных площадок для сбора мусора, обслуживающих несколько домов на смежных земельных участках.

3.* Объекты, связанные с решением вопросов местного значения муниципального района. Расчетные показатели для них приводятся в информационно-справочных целях и не являются предметом утверждения в местных нормативах.

2.4.3. Придомовые площадки размещаются от окон жилых и общественных зданий на расстоянии:

- для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста – не менее 12 м,

- для отдыха взрослого населения - не менее 10 м,

- для занятий физической культурой 	- не менее 10 м (спортивные площадки для футбола, хоккея и других командных игровых видов спорта - не менее 40м),

- для мусоросборников - не менее 20 м.

2.4.4. Минимальные расстояния от индивидуальных жилых домов и хозяйственных построек на одном земельном участке до индивидуальных жилых домов и хозяйственных построек на соседних земельных участках принимаются в соответствии с требованиями технических регламентов.

2.4.5. На земельном участке расстояние от его границы до стены индивидуального жилого дома принимается не менее 3 м, до хозяйственных построек - не менее 1 м.

2.4.6. При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего дома принимается не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) –                 не менее 25 м.

3. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов

3.1. Обоснование расчетных показателей основывается на:

1) применении требований и норм, связанных с градостроительным проектированием, содержащихся:

- в нормативных правовых актах Российской федерации;

- в нормативных правовых актах Московской области,

- в муниципальных правовых актах Талдомского муниципального района;

- в муниципальных правовых актах сельского поселения Квашёнковское;

- в национальных стандартах и сводах правил;

2) соблюдении:

- технических регламентов;

- нормативов градостроительного проектирования Московской области;

3) учете показателей и данных, содержащихся:

- в планах и программах комплексного социально-экономического развития сельского поселения Квашёнковское, при реализации которых осуществляется создание объектов местного значения;

- в официальных статистических отчетах, содержащих сведения о состоянии экономики и социальной сферы, социально-демографическом составе и плотности населения на территории сельского поселения Квашёнковское;

- в утвержденных документах территориального планирования Российской Федерации и Московской области;

- в утвержденных документах территориального планирования Талдомского муниципального района и материалах по их обоснованию;

- в утвержденных документах территориального планирования сельского поселения Квашёнковское и материалах по их обоснованию;

- в утвержденных проектах планировки и материалах по их обоснованию;

- в  методических материалах в области градостроительной деятельности;

4) корректном применении математических моделей и методов при проведении аналитических расчетов показателей местных нормативов.

3.2. Материалы по обоснованию расчетных показателей с указанием пунктов и таблиц основной части нормативов градостроительного проектирования, содержащих эти показатели, приведены в таблице 5. Материалы по обоснованию включают ссылки на использованные документы, извлечения из этих документов, пояснения, математические формулы и вычисления (при необходимости).

Таблица 5

| Номера пунктов и таблиц с расчетными показателями | Материалы по обоснованию расчетных показателей |
| --- | --- |
| 2.1.1 | Максимально допустимая этажность жилых и нежилых зданий в населенных пунктах Московской области установлена по [1] (см. раздел I, ч.3, п. 3.10 и таблица № 1). В сельских населенных пунктах вне зависимости от численности населения максимальная этажность 3 этажа. |
| 2.1.4 таблица 1 | Максимальные коэффициент и плотность застройки жилого квартала многоквартирными и блокированными жилыми домами установлены по [1] (см. раздел I, ч.3, п. 3.15 и таблица № 2) для населенных пунктов с численностью населения менее 1 тыс. человек, расположенных в рекреационно-аграрной устойчивой системе расселения. |
| 2.1.6 | Максимальный коэффициент застройки земельного участка индивидуальными жилыми домами 40 % установлен по [1] (см. раздел I, ч.3, п. 3.17). |
| 2.2.1 | Минимальная удельная площадь озелененных территорий в таблице 3 установлена по [1] (см. раздел V, ч.2, п. 2.16 и таблица № 33). Значения для парков и озелененных территорий общего пользования установлены по данным строки 9 таблицы № 32 [1]. |
| 2.2.2 | Минимальная площадь парков установлена в соответствии с [1] (см. раздел V, ч.2, п. 2.15) и с [3] (см. п. 5.11). |
| 2.3.1 таблица 2 | Минимальная удельная площадь территории для размещения объектов в таблицах 2 установлена в соответствии c [1] (см. раздел V, ч.2, п. 2.5 и таблица № 32). |
| 2.3.2 | Обеспеченность жителей площадью торговых объектов, услугами общественного питания, бытовыми услугами установлена в соответствии с [4] (см. раздел 4). Обеспеченность жителей объектами спорта (единовременная пропускная способность объектов спорта), спортивными залами, плавательными бассейнами, спортивными плоскостными сооружениями установлена в соответствии с [5] (см. приложение № 4). |
| 2.3.3 Приложение № 1 | Минимально рекомендуемые площади земельных участков для размещения на них объектов социального и коммунально-бытового назначения установлены с учетом [2] (см. приложение Ж) и [6] (см. приложение П). |
| 2.3.4 таблица 3 | Расчетные показатели вместимости приобъектных стоянок установлены с учетом [2] (см. приложение К). |
| 2.3.5 | Расчетная площадь одного машиноместа установлена по [1] (см. раздел V, ч.2, п. 2.11). |
| 2.4.2 таблица 4 | Минимальная удельная площадь придомовой территории G зуmax связана с максимальным коэффициентом застройки Kз зуmax и средней этажностью многоквартирного дома Nэт формулой: G зуmin = (1 - Kз зуmax) / (Kз зуmax Nэт k ), где k – отношение площади квартир на этаже к площади этажа в габаритах наружных стен, k≈0,75. При фиксированной этажности домов максимальные коэффициент застройки земельного участка не должен превосходить максимальный коэффициент застройки квартала (Kз зуmax Kз квmax), состоящего из нескольких таких участков, т.к. коэффициент застройки квартала является взвешенной суммой коэффициентов застройки земельных участков, входящих в квартал. Поэтому, подставляя в формулу Kз зуmax = Kз квmax, получаем: G зуmin = (1 - Kз квmax) / (Kз квmax Nэт k ). Минимальная удельная площадь придомовой территории G зуmax подобно максимальному коэффициенту застройки Kз квmax убывает с ростом этажности. Поэтому G зуmax, рассчитанная на максимальную этажность Nэт= 3, является оценкой снизу для всего допустимого диапазона этажности от 1 до 3. G зуmin = (1 – 0,297) / (0,297× 3 × 0,75 ) = 1,05. Минимальная удельная площадь территории для организации стоянок индивидуального автомобильного транспорта 0,20 рассчитана по данным [1] (см. строки 1 и 14 таблицы № 32) о минимально необходимой площади территории объектов для хранения индивидуального автомобильного транспорта при жилищной обеспеченности 20 м2/чел. (3,3+1,9)/20 = 0,26, что соответствует обеспеченности машиноместами на придомовой территории на уровне не ниже 100% × (3,3+1,9)/(22,5×0,42) = 55 %. Минимальная удельная площадь территории зеленых насаждений с площадками для отдыха, игр и спорта установлены исходя из нормы озеленения 9,6 м2 на жителя при жилищной обеспеченности 20 м2/чел. 9,6/20 = 0,48. |
| 2.4.3 | Минимальные расстояния от окон жилых и общественных зданий до придомовых площадок установлены с учетом [2] (см. п.7.5). |
| 2.4.5 2.4.6 | Минимальные отступы от границ земельного участка до стены индивидуального жилого дома, расстояние от туалета до стен соседнего дома установлены с учетом [2] (см. п.7.1). |

3.3. Перечень документов, использованных в материалах по обоснованию расчетных показателей, приведен в таблице 6.

Таблица 6

| № п/п | Документы, использованные в материалах по обоснованию расчетных показателей |
| --- | --- |
| 1 | Нормативы градостроительного проектирования Московской области (утв. постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30). |
| 2 | # Свод правил 2 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 28.12.2010 № 820). |
| 3 | Указания. Региональный парковый стандарт Московской области (утв. постановлением Правительства Московской области от 23.12.2013 № 1098/55). |
| 4 | # Государственная программа Московской области «Предпринимательство Подмосковья» (утв. постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 № 662/37). |
| 5 | # Государственная программа Московской области «Спорт Подмосковья» (утв. постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 № 653/33). |
| 6 | # Территориальные строительные нормы Московской области «Планировка и застройки городских и сельских поселений ТСН ПЗП-99 МО (ТСН 30-303-2000)» (приняты и введены в действие распоряжением Министерства строительного комплекса Московской области от 17.12.1999 № 339 в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 13.04.1998 № 18/11). |

4. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов

- 4.1.	Область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов распространяется на:

- -	подготовку, согласование, утверждение генерального плана сельского поселения Квашёнковское, внесение изменений в него;

- -	подготовку, утверждение документации по планировке территории;

- -	определение условий аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков для комплексного освоения в целях жилищного строительства;

- -	определение условий аукционов на право заключить договор о развитии застроенной территории.

- 4.2.  На территории сельского поселения Квашёнковское местные нормативы являются обязательными для всех субъектов градостроительной деятельности в области применения, установленной в п. 4.1.

- Исключением являются расчетные показатели, содержащие указание на рекомендательное применение, допускающие отклонение от установленных значений при условии дополнительного обоснования причин и размеров отклонений, в том числе в материалах по обоснованию генерального плана и (или) документации по планировке территории.

- 4.3.  Расчетные показатели застройки кварталов и земельных участков жилыми и нежилыми зданиями могут опосредованно применяться и при подготовке градостроительных регламентов Правил землепользования и застройки сельского поселения Квашёнковское. Частью 15 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации предусмотрена возможность изменения правил землепользования и застройки в части уточнения установленных градостроительным регламентом предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительствана на основании утвержденной документации по планировке территории. При этом подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии с требованиями местных нормативов.

- 4.4. Расчетные показатели могут использоваться при рассмотрении проектов генерального плана сельского поселения, проектов планировок территории и проектов межевания территории на публичных слушаниях, при подготовке и обосновании предложений и замечаний заинтересованных лиц по указанным проектам.

- 4.5. В случае утверждения в составе нормативов градостроительного проектирования Московской области минимальных (максимальных) расчетных показателей со значениями выше (ниже), чем у соответствующих минимальных (максимальных) расчетных показателей, содержащихся в местных нормативах, применяются нормативы градостроительного проектирования Московской области.

- 4.6. Применение местных нормативов при подготовке генерального плана сельского поселения Квашёнковское (внесения в него изменений) и документации по планировке территорий не заменяет и не исключает применения требований технических регламентов, национальных стандартов, правил и требований, установленные органами государственного контроля (надзора).

4.7. В границах территории объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации местные нормативы не применяются. В границах зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации местные нормативы применяются в части, не противоречащей законодательству об охране объектов культурного наследия.

- 4.8. Правила применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов, демонстрируются на примерах, приведенных в приложении № 2 к местным нормативам.

Приложение № 1 к местным нормативам градостроительного проектирования сельского поселения Квашёнковское Талдомского муниципального района Московской области

(рекомендуемое)

Минимальные площади земельных участков для размещения на территории сельского поселения Квашёнковское объектов социального и коммунально-бытового назначения

| № п/п | Наименование объектов социального и коммунально-бытового назначения | Единица измерения | Характеристика (вместимость, мощность, пропускная способность) объектов | Минимальные показатели площади территории на единицу измерения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | м2 | га |
| 1 | Дошкольные образовательные организации общего типа* | Место | до 100 100 -500 500 и более | 40 35 30 |  |
| 2 | Общеобразовательные организации* | Учащиеся | до 550 550-825 825 и более | 50 40 33 |  |
| 3 | Поликлиники, амбулатории, центры общей врачебные практики* | 100 посещений в смену | - | - | 0,1 и не менее 0,3 га на объект |
| 4 | Аптеки базовые; аптеки, встроенные или пристроенные к зданиям* | Объект |  |  | 0,2 0,05 |
| 5 | Предприятия торговли | 100 м2 торговой площади |  |  | 0,08 |
| 6 | Рынки сельскохозяйственной продукции | Объект |  |  | 0,7-1,0 |
| 7 | Предприятия общественного питания: в отдельных зданиях; во встроенных зданиях или пристроенные к зданиям | Место Объект | до 50 более 150 |  | 0,2-0,25 0,1 |
| 8 | Учреждения культуры клубного типа | Объект |  |  | 0,2-0,3 |
| 9 | Библиотеки | Объект |  |  | 0,15 |
| 10 | Культовые здания | 1 тыс. чел. |  | 500 |  |
| 11 | Предприятия бытового обслуживания: в отдельных зданиях; во встроенных помещениях или пристроенных к зданиям | Рабочее место Объект | 10-50 до 10 |  | 0,1-0,2 0,15 |
| 12 | Бани | Объект |  |  | 0,2-0,4 |
| 13 | Прачечные, химчистки | Объект |  |  | 0,5-1,0 |
| 14 | Жилищно-эксплуатационные организации | Объект |  |  | 0,3-1,0 |
| 15 | Стадионы | Объект |  |  | 2,1-3,0 |
| 16 | Плоскостные спортивные сооружения | Объект |  |  | 0,1-1,5 |
| 17 | Спортивные залы | Объект |  |  | 0,2-0,5 |

* Объекты, не связанные с решением вопросов местного значения сельского поселения. Расчетные показатели для них приводятся в информационно-справочных целях и не являются предметом утверждения в местных нормативах.

Приложение № 2 к местным нормативам градостроительного проектирования

сельского поселения Квашёнковское Ступинского муниципального района Московской области

Правила применения расчетных показателей на примерах

Пример 1

Дано: в населенном пункте с численностью населения менее 1 тыс. чел. на территории жилого квартала площадью Sкв = 21000 м2 размещено 6 многоквартирных жилых домов со следующими параметрами:

| Индекс дома, i = 1, 2, …n | Площадь застройки дома, Sз i , м2, | Этажность дома, Nэт i |
| --- | --- | --- |
| 1 | 500 | 1 |
| 2 | 500 | 2 |
| 3 | 900 | 3 |
| 4 | 900 | 3 |
| 5 | 900 | 3 |
| 6 | 900 | 5 |

Поэтажные площади на этажах каждого дома одинаковы и равны площади застройки.

Требуется: установить соответствие коэффициента застройки Кз кв и плотности застройки Рз кв квартала жилыми домами нормативным значениям.

Решение:

1) Определяется суммарная площадь застройки всех домов в квартале Sз сум   по формуле:

Sз сум  = ∑ Sз i ;

Sз сум  =  500+ 500+900+ 900+900+900 = 4600 м2.

2) Определяется суммарная поэтажная площадь всех домов в квартале Sэт сум  по формуле:

Sэт сум  = ∑ ( Sз i ×  Nэт i);

Sэт сум  = 500×1+ 500×2+900×3+ 900×3+900×3+900×5= 14100 м2.

3) Определяется коэффициент застройки Кз кв, плотность застройки Рз кв квартала жилыми домами и средняя этажность домов Nэтср в квартале по формулам:

Кз кв = 100% ×  (Sз сум / Sкв ) ;

Рз кв = Sэт сум / Sкв ;

Nэтср = Sэт сум / Sз сум ;

Кз кв = 100 × 4600 / 21000 = 21,9% ;

Рз кв = 14100 / 21000= 0,67 м2/м2 , что  эквивалентно 6700 м2/га;

Nэтср = 14100 / 4600 = 3,1.

4) По таблице 1 местных нормативов для полученной нецелочисленной средней этажности  Nэтср = 3,1 методом линейной интерполяции определяется максимальный коэффициент застройки квартала жилыми домами Kз кв max(3,1)

Kз кв max(3,1) = Kз кв max(3) + (3,1– 3) × (Kз кв max(4) - Kз кв max(3) ) ;

Kз кв max(3,1) = 29,7 + 0,1 × (25,5-29,7) =29,3% .

и соответствующая  плотность застройки квартала Kз кв max(3,8) по формуле:

Рз кв max(3,1) = (Kз кв max ×  Nэт ср) /100% ;

Рз кв max(3,1)  = (29,3× 3,1) /100 = 0,91 м2/м2 , что  эквивалентно 9100 м2/га

или методом линейной интерполяции по табличным значениям.

5) Проверяются условия соблюдения норматива:

Kз кв  ≤ Kз кв max и   Рз кв  ≤ Рз кв max .

Они выполняются, т.к. 21,9 < 29,3  и  6700 < 9100.

Следовательно, коэффициент застройки и плотность застройки квартала жилыми домами в данном примере соответствуют местным нормативам.

Пример 2.

Дано: в населенном пункте с численностью населения менее 1 тыс. чел. на неразмежованном участке размещена группа многоквартирных жилых домов со следующими параметрами:

| Индекс дома, i = 1, 2, …n | Ощая площадь квартир дома, Sж i , м2, | Этажность дома, Nэт i |
| --- | --- | --- |
| 1 | 800 | 2 |
| 2 | 1200 | 3 |
| 3 | 1200 | 3 |
| 4 | 3500 | 5 |

Поэтажные площади на этажах каждого дома одинаковы и равны площади застройки. В домах нет встроенных и пристроенных нежилых  помещений.

Требуется: определить в целях благоустройства придомовых территорий минимально необходимую площадь Sзел территории зеленых насаждений с площадками для игр и отдыха, занятий физической культурой и спортом.

Решение:

1)	Определяется суммарная площадь квартир всех домов группы Sж сум   по формуле:

Sж сум  = ∑ Sж i ;

Sж сум  =  800+ 1200+1200+ 3500= 6700 м2.

- По таблице 4 местных нормативов определяется минимальная удельная площадь территория Sуд зеленых насаждений с площадками для игр и отдыха, занятий физической культурой и спортом,  Sуд = 0,48.

- Определяется минимально необходимая площадь территория зеленых насаждений с площадками для игр и отдыха, занятий физической культурой и спортом по форммуле:

Sзел = Sж сум  × Sуд;

Sзел = 6700 × 0,48 = 3216 м2.

Пример 3

Дано: в населенном пункте с численностью населения менее 1 тыс. чел. на территории жилого квартала (части квартала) площадью Sкв = 14600 м2 размещено 4 многоквартирных жилых дома со следующими параметрами

| Индекс дома, i = 1, 2, …n | Площадь застройки дома, Sз i , м2, | Этажность дома, Nэт i |
| --- | --- | --- |
| 1 | 500 | 2 |
| 2 | 500 | 3 |
| 3 | 1200 | 4 |
| 4 | 1200 | 5 |

Поэтажные площади на этажах каждого дома одинаковы и равны площади застройки.

Требуется: определить для целей межевания площади земельных участков под каждый жилой дом и площадь возможно свободного участка.

Решение:

1) Минимальная потребность территории Sтрmini для каждого дома с учетом максимального коэффициента застройки, соответствующего этажности (см. таблица 1), определяется по формуле:

Sтрmini = Sз i  / (Kз кв max(Nэт i) / 100%);

Sтрmin1 =   500  / (35,9 / 100) = 1390 м2;

Sтрmin2 =   500  / (29,7 / 100) = 1680 м2;

Sтрmin3 = 1200  / (25,5 / 100) = 4710 м2;

Sтрmin4 = 1200  / (22,3 / 100) = 5380 м2.

2) Суммарная минимальная потребность территории для 4 домов

Sтрminсум  = ∑ Sтрmini  = 1390+1680+4710+5380=13160 м2.

Сверхнормативный остаток территории Sкв - Sтрminсум =14600-13160 =1440 м2.

3) Если остаток территории можно выделить в самостоятельный участок (на нем может разместиться дом типа i=1), то площадь каждого земельного участка Sзуi принимается как минимальная потребность территории Sтрmini , т.е.  Sзуi =  Sтрmini.

Если остаток территории по каким либо причинам не удается выделить в самостоятельный участок, то площадь квартала Sкв делится между земельными участками на части пропорционально Sтрmini по формуле:

Sзуi = (Sтрmini / Sтрminсум) × Sкв;

Sзу1 = (1390 / 13160) × 14600 = 1540 м2;

Sзу2 = (1680 / 13160) × 14600 = 1860 м2;

Sзу3 = (4620 / 13160) × 14600 = 5230 м2;

Sзу4 = (5260 / 13160) × 14600 = 5970 м2.

В случае, если Sтрminсум > Sкв, приведенная формула деления площади квартала остается верной, но площади земельных участков будут меньше минимальной потребности территории Sтрmini , что допускается для существующих жилых домов.